技术规格书

| 一 | 项目概述： # 产品名称：异戊烯醇 产品用途：醇醚装置生产原料 |
| --- | --- |
| 二 | 关键技术参数和要求： # 1.产品质量标准 标的物技术指标应满足如下要求： 序号; 项目; 技术指标; 试验方法. 1; 外观; 无色透明液体，无机械杂质; 目视法. 2; 色度/Hazen单位(铂-钴色号); ≤20; GB/T 3143. 3; 异戊烯醇质量分数/%; ≥99.0; 附录A. 4; 水分质量分数/%; ≤0.1; GB/T 6283. 注: 目视法是指取试样100mL，置于100mL清洁、干燥的具塞比色管中，在日光或日光灯透射下垂直观察，应是无色透明液体、无机械杂质。 # 2.产品质保期 自验收合格之日起一年。 # 3.产品标志、包装、运输要求 标的物产品标志应随运输车辆同时送达。 # 4.资料交付要求 中标人应按照如下约定提供技术资料： 序号; 资料名称; 交付方式; 数量及版式. 1; 产品质量检验单; 随产品提供; 3份/批. 2; 产品安全技术说明书; 首次供货; 3份（带公章）. 3; 产品标签; 首次供货; 2份（带公章）. # 5.技术服务要求 （1）装置在使用过程中发现原料质量波动时，供货商需在24小时内给出答复或到现场查看。 （2）装置生产工艺出现变化，需进行技术服务时，供货商应及时提供使用建议或到现场指导。 # 6.其他要求 # （1）中标人标的物到货后，电石厂按GB/T 6680-2003《液体化工产品采样通则》取样并按相关条款对标的物进行检验分析。 （2）中标供货商需提供至少两家以上业绩单位。 （3）中标人须确保标的物在包装、运输、储存等过程中遵守国家安全、环保法律法规，标的物的所有权移交给招标人前的所有安全、环保责任由中标人承担。 |
| 三 | 一般技术参数和要求 无 |